|  | ООО «МЕТПРОМ» г.Екатеринбург тел. 8(912) 315-00-80, e-mail: zpo_um@mail.ru ИНН/КПП 6671212082 /667101001, ОГРН 1226600023650, БИК 046577964 |
| --- | --- |

Руководителю предприятия.

ООО «МЕТПРОМ» предлагает к поставке оборудование собственного производства:

Дробилка роторная моющая ИПР-800-3

Дробилка роторная моющая ИПР-800-3, предназначена для измельчения пластиковых отходов, пленочных материалов и других изделий из пластика с толщиной стенки не более 18 мм (ПНД, ПВХ, АБС пластик, биг-беги (2и 4-х стропные) и других полимерных материалов), а также изделий из резины толщиной стенок не более 7 мм.

В дробилку для первичного очищения сырья можно подавать воду, для этого в головной части дробилки предусмотрены патрубки для подвода воды.   Может быть использована, для измельчения самостоятельно или в составе комплексов по переработки отходов.

Технические характеристики:

| 1 | Характеристика |  |
| --- | --- | --- |
| * | Мощность электродвигателя , кВт | 45,0 |
| * | Частота вращения двигателя, об./мин. | 1420 |
| * | Частота вращения вала ротора, об./мин. | 790 |
| 2 | Электропитание |  |
| * | Напряжение, В | 380 |
| * | Частота, Гц | 50 |
| * | Оперативное напряжение, В | 220 |
| 3 | Габаритные размеры и масса |  |
| * | Длина, мм | 1525 |
| * | Ширина, мм | 800 |
| * | Высота, мм | 2120 |
| * | Размер загрузочного окна | 800х700 |
| * | Диаметр ротора, мм | 600 |
| * | Длина ротора, мм | 800 |
| * | Масса, кг | 2350 |
| 4 | Охлаждение подшипниковой группы | Водяное охлаждение |
| 5 | Ножи,6 роторных+4 статорных, шт.(ласточкин хвост) | 10 |
| 6 | Производительность ,кг/час | 200-800(зависит от сырья) |
| 7 | Фракционная решетка, D в мм | Договорная |

Стоимость дробилки: 1 940 000,00 рублей с НДС

Срок изготовления и отгрузки 50 рабочих дней.

Условия по оплате:70% предоплата+30% после уведомления о готовности к отгрузке.

Условия по доставке: самовывоз со склада предприятия г. Асбест Свердловская область.

Гарантия на оборудование-12 месяцев с момента отгрузки.

Директор по развитию                                                                  Кирпищиков С.М.